| Befehl | Erklärung |
| --- | --- |
| (config)# vlan { vlan-id ¦ vlan-range } | VLAN-Konifgurations-Modus betreten oder Erzeugen eines neuen VLANs |
| switch(config-vlan)# name vlan-name | Benennung eines VLANs |
| # show vlan | Anzeige d. vorhandenen VLANs |
| #conf t (config)# interface fastethernet 0/2 (config-if)# switchport mode access (config-if)# switchport access vlan 2 | Zuweisung des Ports fastethernet 0/2 zum VLAN 2. Beim Befehl „switchport mode access“ wird festgelegt, dass der Port nur für ein einziges VLAN (hier das mit der ID2) benutzt werden kann. |
| #conf t (config)# interface fastethernet 0/4 (config)# no switchport access vlan 2 | Entfernen eines Ports aus dem VLAN |
| (conf)# no vlan 3 | Entfernen eines VLANs |

| „Trunk“ erzeugen mit Protokoll 802.1q auf switch 2960 |  |
| --- | --- |
| SwitchA(config)# interface fastethernet 0/1 (config-if)# switchport encapsulation dot1q (config-if)# switchport mode trunk | Alt.(auf 3560): # switchport trunk encapsulation dot1q Im PT u. bei älteren Switchen (2950) funktioniert die Umstellung auf den encapsulation Mode nicht. Default ist hier dot1q. |
| #show interface fastethernet 0/1 switchport | Trunk-Konfiguration überprüfen |

VLAN-Konfiguration zurück setzen:

| # delete vlan.dat oder # delete flash: vlan.dat | Löschen der VLAN-Datenbank |
| --- | --- |
| # erase startup-config # reload | Switch-Konfiguration löschen und Neustart |

VTP-Befehle:

| Befehl | Erklärung |
| --- | --- |
| switch(config)# vtp mode server | VTP-Server auf einem Switch konfigurieren. |
| switch(config)# vtp mode client | VTP-Client auf einem Switch konfigurieren. |
| switch(config)# vtp mode transparent | Switch in den transparenten Modus setzen. |
| switch(config)# vtp domain <name> | VTP-Domänen-Name definieren (Server) oder auswählen (Client). |
| switch(config)# vtp password <password> | VTP-Passwort setzen |
| switch(config)# vtp version <nr> | Setzt die VTP-Version. Aktuell (und am sichersten) ist Version 3. |
| # show vtp status # show vtp status # show vlan brief | Informationen zum VTP-Status |

Subinterfaces am Router:

| (config)# interface Fa0/1 (config-if)# no shutdown | Interface einschalten |
| --- | --- |
| (config)# interface Fa0/1.1 (config-subif)# encapsulation dot1q 3 (config-subif)# ip address 192.168.10.5 255.255.255.0 | Interface benennen bzw. in das Interface wechseln Format der Frames und VLAN-Nr. IP-Adresse des Subinterfaces |

Special Commands

| VLANs innterhalb eines Trunks erlauben |  |
| --- | --- |
| switchport trunk allowed vlan {{ add ¦ except ¦ remove } vlan_list ¦ all ¦ none } | add: hinzufügen von VLANs (z.B. Angabe 1,3,4,5 oder 1,3-5) remove: entfernen von VLANs all/none: Alle/Keine VLANS sollen erlaubt werden |