Aufgabe 3 (Packet Tracer)

Das Firmennetzwerk aus Aufgabe 2 mit IPs aus dem Adressbereich 192.168.10.0/24 soll nun um bestimmte Funktionen erweitert werden.

a) Ermöglichen Sie ein Routing zwischen den beiden VLAN-Netzen.

Da ich zuvor die Gigabit-Schnittstellen der Switches für den Trunk verwendet habe, konfiguriere ich nun die fastEthernet 0/24 auf beiden Switches für den Trunk.

Config-Befehle Switch0:

enable

conf t

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk

exit

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

interface gigabitEthernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

exit

Config-Befehle Switch1:

enable

conf t

interface gigabitEthernet 0/1

no switchport mode trunk

exit

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk

no shutdown

exit

Config-Befehle Router0:

enable

conf t

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

b) Laden Sie Ihre Lösung auf Moodle hoch.