Lernsituation: In Ihrer Firma sollen für die PCs von verschiedenen Abteilungen VLANs (gemäß dem IEEE 802.1Q Standard) eingerichtet werden. Sie werden gebeten, die Konfiguration auszuarbeiten. Die Konfiguration soll zunächst mittels einer Simulation überprüft werden.

Aufgabe 1

a) Bauen Sie das gegebene Netzwerk im Packet Tracer auf und konfigurieren Sie es. Verwenden Sie für die VLANs die gegebenen Nummern und Namen. Geben Sie die Befehle Ihrer Konfiguration an:

enable conf t vlan 10 name Management vlan 20 name Sales exit interface fastethernet 0/5 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fastethernet 0/6 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fastethernet 0/10 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fastethernet 0/11 switchport mode access switchport access vlan 20 exit

b) Überprüfen Sie mittels Ping, ob die VLAN-Netze wirklich voneinander getrennt sind. Ändern Sie dafür die IP eines PCs, so dass er zu einem anderen oder „falschen“ Netz gehört. Geben Sie Ihr Ping-Kommando und das erwartete Ergebnis an:

Der Test wird von PC2 (Sales-PC 192.168.20.1) durchgeführt – Sales-PC3 (.2) ist pingbar, Management-PC1 (.2) jedoch nicht. Der Befehl ist: ping 192.168.20.2 Nach Änderung der IP von 192.168.20.1 zu 192.168.10.1 sind keine Rechner mehr pingbar.

Aufgabe 2

Das Netzwerk wird nun erweitert:

a) Geben Sie Ihre Konfiguration für die Erweiterung an:

Switch 0: conf t interface gigabitEthernet 0/1 switchport mode trunk no shutdown exit exit Switch 1: enable conf t vlan 10 name Management vlan 20 name Sales exit interface fastEthernet 0/5 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fastEthernet 0/10 switchport mode access switchport access vlan 20 interface gigabitEthernet 0/1 switchport mode trunk no shutdown exit exit

b) Führen Sie Ping-Tests durch, um die erfolgreiche Konfiguration zu überprüfen. Geben Sie die Ping-Kommandos an:

PC2: ping 192.168.20.3 erfolgreich PC5: ping 192.168.20.2 erfolgreich PC5: ping 192.168.10.1 nicht erfolgreich PC4: ping 192.168.10.2 erfolgreich