Lernsituation: In Ihrer Firma sollen die Cisco-Switche der Reihe 2900 mit den moderneren Multilayer-Switchen 3560 ausgetauscht werden. Außerdem sollen alle Konfigurationen auf einem TFTP-Server gespeichert werden. Sie werden beauftragt, erste Schritte zur Modernisierung des Netzwerkes vorzunehmen und eine Präsentation vorzubereiten, in der Sie die Vorteile der Modernisierung heraus stellen.

Aufgabe 4.1 (Packet Tracer)

a) Informieren Sie sich über die Vorteile und Funktionen eines Multilayerswitches. Geben Sie die Eigenschaften in Stichpunkten an:

- Unterstützen Routing zwischen verschiedenen VLANs ohne externen Router - Unterstützen weiterhin VLANs zur Auftrennung von Netzwerken - Manchmal Paketfilterung mit ACLs (Access Control Lists) - Neuere Cisco-Modelle haben mehr Gigabit-Ports

b) Tauschen Sie den linken Switch 2960 in Ihrem Firmennetzwerk mit dem Multilayerswitch 3560 aus und fügen Sie auch einen Server für TFTP hinzu. Verwenden Sie Ihr Packet-Tracer-File aus der vorherigen Aufgabe.

c) Konfigurieren Sie den neuen Switch und führen Sie ping-Tests durch. Am Ende des Aufgabenblatts finden Sie einen Hinweis dazu. Geben Sie an, von wo aus zu welchem Zielgerät der Ping durchgeführt wurde:

Konfiguration neuer Switch:

enable

conf t

vlan 10

name Management

vlan 20

name Sales

vlan 30

name Recycling

exit

interface fastEthernet 0/10

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fastEthernet 0/20

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fastEthernet 0/3

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

interface gigabitEthernet 0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

ip routing

interface Vlan10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

interface Vlan20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

interface Vlan30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

exit

write memory

- ping PC3 (192.168.20.2) zu PC4 (192.168.20.3): ✅ - ping PC3 (192.168.20.2) zu PC1 (192.168.10.3): ✅ - ping PC6 (192.168.30.2) zu TFTP-Server (192.168.20.10): ✅ - ping PC1 (192.168.10.3) zu PC7 (192.168.30.3): ✅

c) TFTP-Server : Speichern Sie die Konfigurationen beider Switche auf dem TFTP-Server.

Befehl für Kopieren zum TFTP-Server: # copy running-config tftp ,

alternativ:                                      # copy running-config tftp:// ip-adresse/ filename

Befehl für „Holen“ vom TFTP-Server  :  # copy tftp running-config

d) Laden Sie Ihr modifiziertes Aufgabenblatt (mit eigenem Screenshot, der die Bezeichnung aller Schnittstellen enthält) auf Moodle hoch.

Hinweis für Multilayer-Switch:

Damit der Switch routen kann, muss IP-Routing aktiviert werden und für jedes VLAN eine IP-Adresse festgelegt werden, z.B.

:

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#interface Vlan 10

Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Hinweis für den „normalen“ Switch:

Hier ist die Konfiguration

- eines Default-Gateways und

- einer IP-Adresse in einem der VLANs erforderlich.

Überlegen Sie bitte, warum das so ist.

Konfiguriert man das Interface am Switch direkt im VLAN 20, ist das festlegen eines Default Gateways nicht nötig, da der Switch nicht über den Router mit dem Server kommunizieren muss.