Prolog:

Da Sie Veränderungen und Erweiterungen an dem existierenden Netzwerk vornehmen sollen, analysieren Sie zunächst die vorhandenen Konfigurationen und sichern von ausgewählten Netzwerkkomponenten diese auf einen (noch zu implementierenden) TFTP  Server.  Zur Unterstützung Ihrer Arbeit nutzen Sie bitte die Infoblätter Schnittstellen konfigurieren und VLANs.

Aufträge:

- Analysieren Sie das in Ihrer Firma gegebene Netzwerk (insbesondere, die in den Tabellen aufgeführten Komponenten) unter folgenden Gesichtspunkten:

Hinweis: Folgende Befehle können Sie u.a. dazu verwenden:

    - show run

    - show vlan

    - show ip interface brief

    - show ip route

    - show interfaces trunk

Access-SW-01

VLAN-Konfiguration

| VLAN- Nummer | VLAN-Name | Zugewiesene Access-Ports | Zugewiesene Trunk-Ports | IP-Adresse des VLANs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | default | FastEthernet 0/21-22 | GigabitEthernet 0/1 | unassigned |
| 50 | 2422a | FastEthernet 0/1-20, 0/23, GigabitEthernet 0/2 | GigabitEthernet 0/1 | unassigned |
| 91 | Printer-LAN | FastEthernet 0/24 | GigabitEthernet 0/1 | unassigned |

ML-SW-Core

VLAN-Konfiguration

| VLAN-Nummer | VLAN-Name | Zugewiesene Access-Ports | Zugewiesene Trunk-Ports | IP-Adresse des VLANs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | default | Fa0/2-23 | Fa0/1, Gig0/1, Gig0/2 | unassigned |
| 5 | Transport |  | Fa0/1, Gig0/1, Gig0/2 | 192.168.5.2 |
| 50 | 2422a | Fa0/24 | Fa0/1, Gig0/1, Gig0/2 | 192.168.50.1 |
| 91 | Printer-LAN |  | Fa0/1, Gig0/1, Gig0/2 | 192.168.91.1 |
| 95 | Server-LAN | … | Fa0/1, Gig0/1, Gig0/2 | 192.168.95.1 |

Statische Routen einschließlich 0.0.0.0 - Routen:

| Zielnetzwerkadresse | Subnetzmaske Zielnetzwerk | IP d. Next Hops | Erklärung (Was bewirkt denn dieser Eintrag ???? ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | onlink | Netzwerktraffic nach .5.0 wird direkt geroutet |
| 192.168.50.0 | 255.255.255.0 | onlink | Netzwerktraffic nach .50.0 wird direkt geroutet |
| 192.168.91.0 | 255.255.255.0 | onlink | Netzwerktraffic nach .91.0 wird direkt geroutet |
| 192.168.95.0 | 255.255.255.0 | onlink | Netzwerktraffic nach .95.0 wird direkt geroutet |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.5.1 | Last Resort zu ML-SW_DMZ |

ML-SW_DMZ

VLAN-Konfiguration

| VLAN-Nummer | VLAN-Name | Zugewiesene Access-Ports | Zugewiesene Trunk-Ports | IP-Adresse des VLANs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | default | Fa0/1-24 | Gig0/1, Gig0/2 | unassigned |
| 5 | Transport | - | Gig0/1, Gig0/2 | 192.168.5.1 |
| 6 | DMZ | - | Gig0/1, Gig0/2 | 172.18.1.1 |

Statische Routen einschließlich 0.0.0.0 - Routen:

| Zielnetzwerk-adresse | Subnetzmaske Zielnetzwerk | IP d. Next Hops | Erklärung (Was bewirkt denn dieser Eintrag ???? ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.18.0.0 | 255.255.255.240 | onlink | Netzwerktraffic nach 172.18.0.0/27 wird direkt geroutet |
| 192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.5.2 | Interner Traffic zu ML-SW-Core |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | onlink | Netzwerktraffic nach Transport-VLAN wird direkt geroutet |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.18.1.2 | Last Resort zu DSL-Router |

DSL-Router (Internet Zugangsrouter)

| Bezeichnung des physikalischen Interfaces | Subinterface-Bezeichnung | VLAN-Nummer | IP-Adresse des virtuellen Interfaces (Gateway) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gig0/0 | Gig0/0.6 | 6 | 172.18.1.2 |
| Gig0/1 | - | - | - |
| Gig0/2 | - | - | - |

Statische Routen einschließlich 0.0.0.0 - Routen:

| Zielnetzwerkadresse | Subnetzmaske Zielnetzwerk | IP d. Next Hops | Erklärung (Was bewirkt denn dieser Eintrag ???? ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.0.0.0 | 255.0.0.0 | Loopback (8.8.8.8) | Internetsimulation |
| 172.18.0.0 | 255.255.255.240 | onlink | Traffic zum DMZ-Switch |
| 192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 172.18.1.1 | Traffic zum internen Netz |

- Integrieren Sie einen TFTP-Server in das Server-Netzwerk

Der Server ist nun als 192.168.95.50 verfügbar.

- Stellen Sie sicher, dass alle dokumentierten Switche und Router der TFTP-Server per ping erreichen können. Auf einem Switch ist die Konfiguration dazu anzupassen (Default Gateway und VLAN-Interface IP). Geben Sie die dazu nötigen Befehle an:

interface Vlan95

ip address 192.168.95.5

exit

ip default-gateway 192.168.95.1

- Sichern Sie die „Running Configs“ von Switches und Routern auf den TFTP-Server.

It’s done! ✅

- Laden Sie Ihr modifiziertes Aufgabenblatt inklusive der Packet-Tracer-Datei auf Moodle hoch.

TFTP Trivial File Transfer Protocol